## Версия 6.1.1.

### НОВОЕ

"Турбо сметчик"

- Реализован механизм разнесения по видам затрат объектного/сводного сметного расчета, основанный на определителях видов работ для позиций.

- Теперь для каждой позиции сметы/акта, будь то расценка, материал или машина, можно указать свой определитель вида работ. В начислениях сметы затем можно произвести суммирование по каждому определителю или их группе.

- Можно использовать как простой вид определителей, соответствующий видам затрат объектного/сводного сметного расчета – «Строй», «Монтаж», «Проч» и «Оборуд», так и расширенный, позволяющий более тонко разделить затраты, например, выделить в начислениях пусконаладочные работы из состава прочих. За выбор варианта определителей отвечает опция «Расширенные определители видов работ и затрат для позиций» на закладке «Общие» окна «Свойства документа» (по умолчанию отключена).

- Определитель – это натуральное число. В таблице, для удобства использования, имеет текстовый псевдоним. По умолчанию, таблица определителей выглядит так:

| Определитель |  |  | Вид затрат объектного/ сводного расчета | Определитель - предок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Псевдоним | Значение | Полное наименование |  |  |
| Строй | 2 | Стоимость строительных работ | Строй |  |
| Ремонт | 10 | Стоимость ремонтно-строительных работ | Строй | Строй |
| Реставрация | 18 | Стоимость реставрационных работ | Строй | Строй |
| Монтаж | 4 | Стоимость монтажных работ | Монтаж |  |
| Оборуд | 16 | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Оборуд |  |
| Проч | 8 | Стоимость прочих затрат | Проч |  |
| Пусконаладка | 40 | Стоимость пусконаладочных работ | Проч | Проч |
| Перевозки | 72 | Стоимость перевозки грузов | Проч | Проч |
| Возврат | 32 | Возвратные суммы | Возврат |  |
| ЗП | 64 | Средства на оплату труда | ЗП |  |

- Состав определителей можно расширить по своему усмотрению на закладке «Определители» (ранее «Графы»).

- Для большинства расценок всех сметно-нормативных баз определители проставляются автоматически при переносе из источника.

- Определители для позиций сметы/актов можно изменить в окне «Свойства позиции», либо прямо в таблице (вид «Полный» для расширенного формата).

- Для суммирования в начислениях определенных видов работ можно использовать как специально введенные псевдонимы формул – «=РСТРОЙ», «=РМОНТАЖ», «=РОБОРУД» и «=РПРОЧ» (только для расширенного формата), так и формулы для суммирования по произвольному определителю, типа: «=DSUM(ВСЕГО*PMASK(ОПР;n)», где n – значение определителя, например, 40 (пусконаладочные работы).

- Для документов, созданных ранее, не содержащих определители, их проставить, а также обновить существующие, можно с помощью нового стандартного плагина «Обновление определителей позиций всего документа».

- В процедурах экспорта/импорта файлов АРПС 1-10 реализована передача основных определителей, соответствующих видам затрат объектного/сводного сметного расчета – «Строй», «Монтаж», «Проч» и «Оборуд».

- Реализована процедура преобразования СНБ для документов типа ФЕР.

- Процедура позволяет преобразовывать сметы, созданные в любых СНБ, основанных на ФЕР 2001 старой или новой редакций, в любую СНБ, основанную на ФЕР 2001 новой редакции.

- Для преобразования необходимо выбрать для текущего документа пункт «Преобразовать СНБ» меню «Документы».

- В окне «Параметры преобразования СНБ» необходимо выбрать автора целевой СНБ, а также указать дополнительные параметры, такие как:
- «отсутствующие нормативы искать в ФЕР НР (Минрегион РФ)» – не все ТЕР полны и, возможно, необходимо отсутствующие нормативы преобразовать в ФЕР;
- «удалять индексы пересчета» – в целевой СНБ старые индексы могут быть не актуальны, в этом случае необходимо задействовать эту опцию и применить индексы заново после преобразования;
- «Сверка состава учтенных ресурсов» (трудоресурсов, машин, материалов)– в случае, если опции отключены, состав учтенных ресурсов берется полностью по целевой базе.

- При преобразовании в СНБ, содержащую зоны, дополнительно выбирается ценовая зона.

- Если в результате преобразования норматив не найден, такая строка остается без изменений, но становится «абстрактной» и исключается из расчета. Чтобы вернуть ее в расчет, необходимо предварительно «Снять абстрактность» меню «Сервис».

- Ссылки поправочных коэффициентов, которые не удалось преобразовать, отмечаются квадратными скобками.

- Объемы позиций и/или расходы подчиненных ресурсов обнуляются, если их невозможно пересчитать.

- Добавлена возможность процентования по разделам/подразделам при создании акта выполненных работ. Процент выполнения по разделам можно задать в окне параметров нового акта.

- Для документов в расширенном формате краткая сводка создается в двух уровнях цен, как и сам документ. Для распечатки краткой сводки в двух уровнях цен добавлена специальная печатная форма.

- В окне выделения учтенного ресурса добавлена функция удаления ресурсов. В случае, если выбрана опция «Не изменять единичную расценку» выбранные ресурсы появятся после расценки с отрицательными объемами.

- В окне просмотра ресурсов добавлены следующие возможности:

- выделение и удаление отдельных учтенных ресурсов с помощью соответствующих пунктов контекстного меню;

- для источников на закладках «трудоресурсы», «машины», «материалы» добавлена возможность вывода общей стоимости учтенных ресурсов в случае, если ресурсов больше одного и включена опция «Показывать общую стоимость ресурсов» на закладке «Общие» окна «Параметры» меню «Сервис» (по умолчанию отключена);

- на закладке «Дополнительно» отображается информация о дополнении и/или документе, которым утверждена текущая расценка, если таковая информация содержится в источнике/документе;

- на закладке «Дополнительно» для источников в строках с нормами НР и СП отображается дополнительный столбец с понижающими коэффициентами (в соответствии с выбранной настройкой «Применять коэффициенты к нормам НР и СП по» на закладке «ФЕР 2001» окна «Параметры» меню «Сервис»), а также итоговых норм НР и СП с учетом этих коэффициентов с округлением до целого, при этом нормы НР берутся в соответствии с настройкой «Применять нормы НР из сборника» на закладке «ФЕР 2001» окна «Параметры» меню «Сервис»;

- на закладке «Дополнительно» для документов ФЕР в расширенном формате в строках с нормами НР и СП в столбце поправочных коэффициентов показывается произведение коэффициентов при одновременном использовании коэффициентов при ремонте и пользовательских коэффициентов (например, при УСН);

- увеличен предел точности отображения расхода ресурсов.

- Добавлена дополнительная параметризация функции «Восстановить по шифру»:

- «Не изменять наименование»;

- «Не изменять поправочные коэффициенты»;

- «Не изменять индексы пересчета (ФЕР)» (только для документов ФЕР).

Новые опции отключены по умолчанию. Включить их можно на закладке «Сервис» окна «Параметры» меню «Сервис».
Также, функцию «Восстановить по шифру» теперь можно вызвать с возможностью откорректировать ее параметры перед выполнением с помощью сочетания клавиш Ctrl+Shift+Enter (в отличие от стандартных Ctrl+Enter).

- В функцию проверки сметы добавлены следующие возможности:

- режим проверки состава учтенных ресурсов, включаемый с помощью соответствующей опции в окне параметров проверки (по умолчанию отключена);

- проверка примененных поправок (только для расширенного формата);

- проверка только выделенных позиций, а не всей сметы, с помощью пункта «Проверить позиции» меню «Документы / Проверка сметы».

- В окне «Общие» окна «Свойства документа» для раздела «Вид работ» добавлены подробные пояснения изменений, которые произойдут в документе при выборе каждого из вариантов.

- В окне «Общие» окна «Свойства документа» добавлен параметр «Синхронизация разделов таблиц сметы, актов, ведомости объемов и параметров», позволяющий синхронизировать структуру разделов указанных таблиц при операциях вставления разделов/подразделов, а также вставления из буфера обмена. По умолчанию опция отключена. При попытке ее включить система проверит возможно ли это для данного документа.

- В таблицах сметы и актов позиции с нулевыми объемами (в том числе отключенные в расширенном формате) отмечаются бледным цветом шрифта. 
Таким же образом отмечаются строки начислений, не выводимые на печать (снята галка «Печ»).

- В случае, если у документа установлен уровень цен не равный базисному и к позиции не применены индексы пересчета, значения коэффициентов пересчета подкрашиваются красным.

- Добавлена глобальная (действующая на все приложения ПК «Строительный эксперт») цветовая настройка выделенной позиции в таблицах – «Активная строка в таблицах» в на закладке «Общие» в окне «Параметры» меню «Сервис». 
Доступно три варианта:

- «Системные настройки» – режим по умолчанию, соответствует состоянию в предыдущих версиях, а именно цвет активной строки берется из настроек системы;

- «Полупрозрачная» – цвет активной строки соответствует цвету строки, но темнее; интенсивность затемнения настраивается бегунком справа от списка вариантов;

- «Цвет по выбору» – можно выбрать абсолютно произвольный цвет с помощью элемента управления справа от списка вариантов.

При всех вариантах настройки особый цвет шрифта (подсветка нулевых итогов по позиции, не примененных индексов или определенный в свойствах ячейки) будет «просвечивать», т.е. оставаться таким же, как и у невыбранных строк. В случае, если цвет шрифта недостаточно контрастен на фоне выбранного фона, подбирается наиболее контрастный вариант. То же касается и рамки активной ячейки.

- В число стандартных добавлено событие:

- «Добавление информации об утверждающем документе при выводе сметы/акта на печать» – если такая информация доступна, она добавляется к шифру расценки.
В случае отсутствия информации в документе, можно пытаться брать данные из источника, если включить соответствующий параметр данного события (по умолчанию отключен).
Событие может не работать в некоторых печатных формах.
По умолчанию отключено.

- В число полезных добавлено событие:

- «Добавление к наименованию формулы цены материала при выводе сметы/акта на печать» – полезно, если необходимо показать расчет стоимости материала при печати документа.
Событие может не работать в некоторых печатных формах.
По умолчанию отключено.

- Для документов ФЕР и ТСН в расширенном формате добавлены печатные формы «…развернутая в базисном уровне цен».

- Изменен и переработан набор стандартных шаблонов документов.
Для документов ФЕР теперь поставляются следующие шаблоны (во всех шаблонах все нормы НР и СП округлены до целых, итоги – до копеек):

- «Стандартная с копейками ФЕР 2001» – остался прежним.

- «Шаблон сметы по МДС 81-35.2004» – добавлены строки начислений «В том числе:» – «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат», рассчитанных по новым определителям, а также «Средства на оплату труда»; все эти строки имеют соответствующие графы и готовы для экспорта в объектные и сметные расчеты.
Дополнительно добавлена непечатаемая строка «Контроль» – для сигнализации наличия позиций с незаполненными определителями.

- «Стандартная по УСН ФЕР 2001» – шаблон для расчета для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения. Отличается от версии, поставляемой ранее тем, что понижающие коэффициенты УСН для норм НР и СП применяется попозиционно, а не в итогах, как ранее.

Для документов ТСН теперь поставляются следующие шаблоны:

- «Стандартная с копейками ТСН-2001» – остался прежним.

- «Стандартная локальная ТСН-2001» – отличается от предыдущего наличием строк во видам затрат, аналогичных описанным в «Шаблоне сметы по МДС 81-35.2004».

- «Стандартная ТСН-2001» – остался прежним.

- Добавлена функция «Проверить индексы» меню «Документы / Проверка сметы», удобная для проверки и корректировки, непривязанных к расценкам индексов, например, индексов ОЕРЖ.

- В окне пакетного переноса теперь можно вставлять из буфера обмена шифры позиций скопированные, например, из документа MS Excel или MS Word.

- Добавлена агрегатная функция, позволяющая суммировать значения полей строк и их выражения, которые находятся в определенных разделах:

  - синтаксис:	=DSUMTOKEN(expr;cell;flag), где
expr – суммируемое выражение;
cell – ячейка с меткой;
flag – признак суммирования: 1 – разделы, имеющие нужную метку; 0 – кроме таких разделов;

описание:	сумма выражения expr, вычисленного для позиций, находящихся в разделах, которые имеют такую же метку как в ячейке cell строки, из которой вызвана функция, при условии, что flag равен 1, и наоборот, если – 0. Метки – это любой текст, заключенный в "скобки" "{*…*}". Указанные таким образом метки на печать выводиться не будут. Если в ячейке не указана метка, то будут учитываться разделы, содержащие метку {* ! *};

пример:	в поле итога: "=DSUMTOKEN(ВСЕГО;НАИМ;1)";
в поле наименования: "………{* БАЙПАС *}";
в результате будут просуммированы значения поля "Всего" позиций, находящихся только в тех разделах, в наименовании которых имеется метка {* БАЙПАС *}.

"Турбо архив"

- Добавлена возможность оперативного переключения между разными базами. Данная возможность обеспечивается двумя новыми пунктами меню: «Сервис» – «Менеджер подключений» и «Файл» – «Изменить подключение». Первый пункт меню дает возможность просматривать и изменять список подключений, этот пункт меню доступен пользователю с правами администратора. Второй пункт меню позволяет выбрать нужное подключении, этот пункт доступен всем пользователям. 
Настройки пользователя (последовательность и ширина столбцов таблиц и деревьев) сохраняются для каждого подключения отдельно.

- Появилась возможность ввести запрет на ввод одинаковых записей в справочниках. Для этого у справочников появилось свойство «Контроль уникальности».
Если флажок «Контроль уникальности» установлен, то каждый раз после добавления или изменения значений элементов (записей) справочников будет выполняться проверка на предмет повторения совокупности значений идентифицирующих атрибутов.

### ИЗМЕНЕНО и ИСПРАВЛЕНО

- Обеспечена совместимость с Windows 8, Windows Server 2012 и Windows 8.1.

"Турбо сметчик"

- Теперь функция «Распространить» работает для галок «Вкл» в расширенном формате документа.

- В окне «Замена ресурса» меню «Сервис» реализованы следующие изменения:

- при открытии окна производится поиск источника заменяемого ресурса, в случае успеха источник активируется и выделенная строка устанавливается на найденную строку;

- функция «Выбрать наиболее подходящий» теперь находит ресурс с максимальным рейтингом схожести с наименованием абстрактного ресурса; при повторном вызове функции курсор передвинется к следующему по рейтингу; при этом рейтинг схожести показывается в строке состояния.

- Название базы ТСН-2001 (разработчик ОАО «Мосстройцены») и соответствующего типа документа в программе приведено в соответствие с официальным вариантом (ранее в программе использовалось наименование МТСН-2001 для дополнительного отличия от ТСНБ 2001 на основе ФЕР 2001).

- Закладка «Графы» окна «Параметры» меню «Сервис» переименована в «Определители», а сама таблица граф (статей затрат для экспорта в объектные и сводные расчеты) расширена до таблицы определителей (см. п.1 раздела «Новое»).

- Теперь ресурсы, взятые по каталогу текущих цен, для которых нет индекса пересчета, а расчет ведется от текущей цены, корректно отображаются в ресурсной ведомости с фактическими ценами для документов в расширенном формате.

- Теперь для позиций, рассчитываемых по методике «Расчет от ПЗ», можно использовать множитель кратности.

- Устранена проблема установки точности в ячейке «Расход» в документах в расширенном формате.

- В сметах ГЭСН приведены в соответствие все настройки документа, связанные с применением норм НР и СП. В позициях нормы НР и СП теперь содержатся в виде формулы и, соответственно, появилась возможность вывода их на печать.

- В сметах ГЭСН удалена команда «Вставить свободный материал», т.к. в таких сметах недопустимо использование свободных материалов и машин.

- Если в документе в таблице сметы или акта установлен фильтр по позициям для строк за границей выборки (пусты) блокируются все функции работы с позициями.

- При импорте файлов из АРПС 1.10 теперь производится попытка распознать уровень цен, если такая информация содержится предусмотренном для этого поле.

- Теперь на печать будет выводиться в качестве уровня цен квартал-год (а не месяц-год, как ранее), если к документу применены квартальные индексы (должны быть на первой строке в окне замены коэффициентов).

- При печати формы КС-3 теперь осуществляется поиск строки начислений, содержащей сумму НДС, по контексту «НДС» в начале наименования. В случае отсутствия такой строки НДС рассчитывается, как и ранее, по значению константы НДС, определенной в свойствах документа (в случае, если она равна нулю, НДС будет равен нулю). Также, итоги выводятся в фиксированном формате, в случае округления до копеек.

"Объектный сметчик"

- Окно создания нового документа сохраняет свои размеры, вид списков и последний выбранный шаблон.

- Функция «Сохранить как шаблон» теперь позволяет задать наименование, отличное от стандартного.

"Турбо архив"

- Изменены внутренние интерфейсы плагинов: всем, кто использует плагины, следует загрузить обновленную версию плагинов (получить у разработчиков). Загрузку каждого обновленного плагина рекомендуется выполнить без предварительного удаления «старых» плагинов (при загрузке появится предупреждение о том, что плагин будет заменен, на которое следует ответить «Да»).

- Пункт меню «Файл» – «Войти под другим пользователем» удален. В случае необходимости войти под другим пользователем следует использовать пункт меню «Файл» – «Изменить подключение». При этом, если текущее системное имя пользователя (имя пользователя в MS Windows) совпадает с кратким наименованием пользователя в базе «Турбо архива», пользователю будет предоставлена возможность задать другое имя и пароль.

- Изменена цветовая схема в дереве документов и видах. В дереве документов папки и документы отличаются фоном разного уровня яркости. В закладке «Виды» таким же образом отличается текущий уровень от прочих уровней вложенных элементов.
Цвет границ ячеек изменен на более светлый, что облегчает восприятие большого количества строк.

- Введена проверка длины импортируемых в базу «Турбо архива» строковых атрибутов  документов: не более 250 символов. Более длинные строки будут обрезаться до 250 символов с выводом сообщения о превышении максимально допустимой длины.

- При работе со структурой справочников упрощена работа с атрибутами типа «ссылка».
При создании нового атрибута типа ссылка, значения свойств «Идентификатор», «Заголовок», «Описание» и «Единица измерения» будут копироваться из соответствующих свойств атрибута, который выбран в свойстве «Представлен атрибутом». Такое копирование будет выполняться в случае, когда значения вышеперечисленных свойств не были изменены вручную.

Установка ПК «Строительный эксперт»

- При установке программы, пользователю предлагается создание ярлыков запуска на рабочий стол. Создаются ярлыки «Турбо сметчика», «Объектного сметчика» и «Турбо архива» (если устанавливается).

- При установке клиента сетевой версии в случае присутствия рядом с Setup.exe файлов настроек Location.ini и Gnclient.ini, они будут использованы для автоматической настройки связи с сервером.

- Программа установки удаляет признаки режима совместимости с ранними версиями MS Windows, установленные предыдущими версиями программы установки либо вручную для запускаемых файлов, поскольку теперь в этом нет необходимости.

### Сборка 6613

"Турбо сметчик"

- Доработано событие «Автоматическое применение "ремонтного" поправочного коэффициента в сметах на ремонт и реконструкцию»:

- в параметрах добавлен вариант «МДС 36-81.2004 п.3.5» для смет ФЕР (при этом в сметах ГЭСН будет применяться вариант «МДС 35-81.2004 п.4.7»);

- последние два варианта буду применяться только для расценок старой редакции.

- Окно замены коэффициентов теперь запоминает свой размер.

- Введена функция округления, которая позволяет «превзойти» точность, установленную для ячейки, в которой она вызвана.

синтаксис:	=ROUNDS(expr;prec), где
expr – округляемое выражение;
prec – желаемая точность округления;

описание:	возвращает значение выражения expr, округленное до prec (кол-во) знаков; 
если после знака «=» использована только функция ROUNDS, то результат может иметь точность выше установленной для ячейки;

пример:	"=ROUNDS(2/3;5)", вернет 0,66667 даже, если для ячейки установлена точность ниже, например, до 2-х знаков;

применение:	удобно использовать для расчета НДС с точностью до копеек, в тех шаблонах, где точность итогов установлена до целого.

- Добавлена возможность в конструкторе профиля поиска размещать «Каталоги ресурсов в текущих ценах» после СНБ.

### Сборка 6614

"Турбо сметчик"

- Исправлена функция «Размножить раздел» для документа с отключенной синхронизацией разделов.

- Если плагин в процессе выполнения создает или удаляет акты, документ теперь отображает такие изменения.

- При попытке выполнить пункт «Преобразовать СНБ» меню «Документ» не для документа типа ФЕР выводится сообщение о невозможности данной операции.

"Турбо архив"

- При отображении чисел в качестве десятичного разделителя теперь всегда используется точка «.».

- Во всех справочниках (а не только ESW_DOC и ESW_ACT) атрибуты могут иметь свойства:

- «обязательный» – если значение атрибута, помеченного как «обязательный», не задано, в списке значений атрибутов соответствующая ячейка будет подсвечена красноватым цветом;

- «значение по умолчанию» – при добавлении новых элементов справочника будет использоваться это значение.